ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

MÔN MẠNG MÁY TÍNH

- Cấu trúc đề:

+ Gồm 3 câu (chỉ bài tập, không lý thuyết).

+ Được sử dụng tài liệu

+ Thời gian 60 phút

+ Điểm mỗi câu: từ 2 đến 4 điểm.

- Chi tiết

- Dạng 1:

- Cho 1 địa chỉ IP

- Tìm: địa chỉ mạng chứa IP trên (có nêu cách tìm), địa chỉ broadcast của mạng, subnet mask, số lượng ip, dãy ip dùng gán cho hosts.

VD1: cho địa chỉ IP host: 192.168.2.15/24

Lớp C (0-127: 8 bit net, 128-191: 16 bit net ,192-223: 24 bit net)

Phần net: 192.168.2

Phần Host: 15

Địa chỉ mạng: 192.168.2.0

Địa chỉ BC: 192.168.2.255

SM: 255.255.255.0

Dãy IP: 192.168.2.1  192.168.2.254

VD2: cho địa chỉ IP host: 129.16.0.32/16

Lớp B (0-127, 128-191,192-223)

Phần net: 129.16

Phần Host: 0.32

Địa chỉ mạng: 129.16.0.0

Địa chỉ BC: 129.16.255.255

SM: 255.255.0.0

Dãy IP: 129.16.0.1  129.16.255.254

- Dạng 2:

- Cho địa chỉ IP.

- Sử dụng một số bits để chia mạng con

- Yêu cầu:

Trình bày cách chia và chia theo yêu cầu của đề

Tính số mạng con chia được và số hosts tối đa trong mỗi mạng con

Tìm Subnet mask dạng thập phân, nhị phân

VD1: cho địa chỉ IP host: 192.168.2.15/26

+ Thông tin:

Lớp C

Ip mạng: 192.168.2.0

SM: 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)

+ 192.168.2.15/26

- SM: 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.11000000

- n=2

- số mạng con: 2^2 = 4

- SM mới: 255.255.255.192

(10000000: 128

11000000: 192

11100000: 224

11110000: 240)

- Bước nhảy: 2^6 = 64

- Số host: 2^6  - 2 = 62

- Mạng Con

+ 192.168.2.0

+ 192.168.2.64

+ 192.168.2.128

+ 192.168.2.192

---------

- Trả lời câu hỏi:

+ Ip mạng: 192.168.2.0 (mạng con thứ 1)

+ SM: 255.255.255.192

+ BC: 192.168.2.63

+ Dãy Ip: 192.168.2.1  192.168.2.62

+ 192.168.2.155/26

+ Ip mạng: 192.168.2.128 (mạng con thứ 3)

+ SM: 255.255.255.192

+ BC: 192.168.2.191

+ Dãy Ip: 192.168.2.129  192.168.2.190

VD2: cho địa chỉ IP host: 192.168.10.105/27

+ Thông tin: 192.168.10.105

Lớp C

SM: 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)

+ 192.168.10.105/27

SM: 11111111.11111111.11111111.11100000

255.255.255.224

N = 3

Số mạng con: 2^3 = 8

Bước nhảy: 2^5 = 32

Số host: 30

Net 1: 192.168.10.0

Net 2: 192.168.10.32

……

Net 4:	192.168.10.96

192.168.10.128

……

Kết luận:

Ip mạng: 192.168.10.96

SM: 255.255.255.224

BC: 192.168.10.127

Dãy Ip: 192.168.10.97  192.168.10.126

VD3: cho địa chỉ IP host: 172.16.80.15/19

Thông tin ban đầu:

+ Lớp B

+ 172.16.0.0

+ SM: 255.255.0.0 (11111111.11111111.00000000.00000000)

SM mới: 11111111.11111111.11100000.00000000 255.255.224.0

N= 3

Số mạng con: 2^3

Bước nhảy: 2^5 = 32

Net 1 172.16.0.0

172.16.32.0

172.16.64.0

172.16.96.0

…..

Trả lời:

Ip mạng: 172.16.64.0

BC: 172.16.95.255

SM: 255.255.224.0

Dãy Ip: 172.16.64.1  172.16.95.254

VD4: cho địa chỉ IP host: 172.16.45.15/25

- Dạng 3:

- Liệt kê địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast, subnet mask của các mạng con

- Xác định số lượng IP và dãy IP của các mạng con

VD1: Cho IP 192.168.30.0/24

- Chia làm 5 mạng con

- Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó

Giải:

+ Thông tin: Lớp C, 192.168.30.0, SM: 255.255.255.0

+ 2^n>=5  n = 3

+ SM mới: 255.255.255.224

+ bước nhảy: 2^5 = 32

+ số Host: 30

+ Số mạng con: 2^3 = 8

| Net | Ip mạng | Ip đầu | IP cuối | Ip BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.30.0 | 192.168.30.1 | 192.168.30.30 | 192.168.30.31 |
| 2 | 192.168.30.32 | 192.168.30.33 | 192.168.30.62 | 192.168.30.63 |
| 3 | 192.168.30.64 |  |  | 192.168.30.95 |
| 4 | 192.168.30.96 |  |  | 192.168.30.127 |
| 5 | 192.168.30.128 |  |  | 192.168.30.159 |
| Còn lại | 192.168.30.160 |  |  | 192.168.30.255 |

VD2: Cho IP 172.16.128.0/17

- Chia làm 5 mạng con

- Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó

+ 172.16.0.0

+ 172.16.128.0

  - SM: 255.255.128.0  (11111111.1111111.10000000.00000000)

+ 2^n>=5  n= 3

  - SM: 255.255.240.0  (11111111.1111111.11110000.00000000)

  - Số mạng con: 2^3 = 8

  - Bước nhảy: 2^4 = 16

  - Số host: 2^12-2

| Net | Ip mạng | Ip đầu | IP cuối | Ip BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172.16.128.0 | 172.16.128.1 | 172.16.143.254 | 172.16.143.255 |
| 2 | 172.16.144.0 |  |  | 172.16.159.255 |
| 3 | 172.16.160.0 |  |  | 172.16.175.255 |
| 4 | 172.16.176.0 |  |  | 172.16.191.255 |
| 5 | 172.16.192.0 |  |  | 172.16.208.255 |
| Còn lại | 172.16.208.0 |  |  |  |

VD3: Cho IP 192.168.10.128/25   ( 2 net: 192.168.10.0, 192.168.10.128)

- Chia làm 3 mạng con

- Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó

192.168.10.128/25
Lớp C
Ip mạng 192.168.10.0
SM 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)
SM mới 255.255.255.224(11111111.11111111.11111111.11100000)
2^n >= 3 => n = 2
Bước nhảy 2^5 = 32 
Số host 2^5-2= 30
Mạng con :  2^2 = 4
1. 192.168.10.128 
- ip đầu : 192.168.10.129 
- ip bc : 192.168.10.159 
- ip cuối : 192.168.10.158 
2. 192.168.10.160 
- ip đầu : 192.168.10.161 
- ip bc : 192.168.10.191 
- ip cuối : 192.168.10.190
3. 192.168.10.192 i
- ip đầu : 192.168.10.193 
- ip bc : 192.168.10.223 
- ip cuối : 192.168.10.222

- Dạng 4:

- Cho tình huống: 1 công ty có nhiều phòng ban và nhiều máy tính. Xuất phát từ 1 địa chỉ IP, chia IP này ra các mạng con để áp dụng cho các phòng ban của công ty.

- Yêu cầu:

Trình bày cách chia mạng con đáp ứng yêu cầu công ty sao cho số mạng con dư tối thiểu.

Cho biết số lượng mạng con chia được và số lượng địa chỉ IP (v4) trong mỗi mạng con.

Xác định các địa chỉ mạng con áp dụng cho mỗi phòng ban (phòng nào?, mạng con nào?)

VD1: Cho hệ thống mạng gồm 90 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp C là 192.168.30.0/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành 3 mạng con Net 1: có 60 Trạm Net 2: có 20 Trạm Net 3: có 10 Trạm.

Giải:

Bước 1: SX Net 1 > Net 2 > Net 3

Thông tin: C 192.168.30.0

SM: 255.255.255.0 (11111111.11111111.11111111.00000000)

Bước 2: Xác thông tin từng mạng con

+ Net 1:

- 2^8 – n >= 60  8-n =6  n = 2

- Số bit mượn: 2

- SM: 255.255.255.192 (11111111.11111111.11111111.11000000)

- Bước nhảy: 2^6 = 64

- Số host: 2^6 -2 = 62

+ Net 2:

- 2^8 – n >= 20  8-n =5  n = 3

- Số bit mượn: 3

- SM: 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000)

- Bước nhảy: 2^5 = 32

- Số host: 2^5 -2 = 30

+ Net 3:

- 2^8 – n >= 10  8-n =4  n = 4

- Số bit mượn: 4

- SM: 255.255.255.240 (11111111.11111111.11111111.11110000)

- Bước nhảy: 2^4 = 16

- Số host: 2^6 -2 = 14

Bước 3: Bố trí dãy IP cho con con

| Net | Ip mạng | Ip đầu | IP cuối | Ip BC | SM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.30.0 |  |  | 192.168.30.63 | 255.255.255.192 |
| 2 | 192.168.30.64 (0+64) |  |  | 192.168.30.95 | 255.255.255.224 |
| 3 | 192.168.30.96 (64+32) |  |  | 192.168.30.111 | 255.255.255.240 |
| Còn lại | 192.168.30.112 (96+16) |  |  |  |  |

Dạng 4:

VD 2: Cho hệ thống mạng gồm 160 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp C là 192.168.5.0/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành 4 mạng con Net 1: có 20 Trạm Net 2: có 10 Trạm Net 3: có 50 Trạm Net 4: có 80 Trạm.

B1: Net 4  Net 3  Net 1  net 2

Bước 2:

Net 4:

N = 1

Bước nhảy: 128

192.168.5.0 192.168.5

Net 3:

N = 2

Bước 64

192.168.5.128

Net 1:

N = 3

BN: 32

192.168.5.192

Net

N=4

Bn 16

192.168.5.224

Dư: 192.168.5.240

VD3: Cho hệ thống mạng gồm một số Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp B là 172.168.64.0/19. Hãy chia hệ thống mạng này thành 3 mạng con Net 1: có 1500 Trạm Net 2: có 1000 Trạm Net 3: có 450 Trạm.

- Dạng 5:

- Vẽ mô hình mạng LAN bao gồm vài switches, mỗi switch có một số ports. Và một số máy tính.

- Nối dây giữa các máy tính với switchs.

- Gán các địa chỉ IP cho các máy tính theo địa chỉ mạng cho trước để mạng thông suốt.

- Dạng 6:

- Vẽ mô hình mạng gồm 2 LANs nối với 1 soft router. Mỗi LAN có địa chỉ mạng khác nhau; Mỗi mạng có 1 switch nối 3 máy tính.

- Gán thông số IP vào các cổng router và máy tính thích hợp (ghi lên hình vẽ) để mạng thông suốt.

=============