Cho địa chỉ IP: 192.168.5.167/26. Hãy cho biết.

- Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân

11111111.11111111.11111111.11000000 (nhị phân) ~ /26 (prefix) ~ 255.255.255.192 (thập phân)

Số bit còn lại trong phần Host_id là: 32 – 26 = 6 bit

- Trình bày cách tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy

- Bước nhẩy: 2n (với n = 6) = 26 = 64

- Số IP trong 1 mạng con: 2m – 2 = 26 – 2 = 62

- Số đường mạng con là: 2n với n là số bit dùng để chia mạng con (bit mượn)= n = 2  22 = 4

- Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả dụng cho các mạng.

| Đường mạng | Địa chỉ mạng | Subnet mask | Broadcast | Khoảng IP khả dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường mạng con 1 | 192.168.5.0 | 255.255.255.192 | 192.168.5.63 | 192.168.5.1 192.168.5.62 |
| Đường mạng con 2 | 192.168.5.64 | 255.255.255.192 | 192.168.5.127 | 192.168.5.65 192.168.5.126 |
| Đường mạng con 3 | 192.168.5.128 | 255.255.255.192 | 192.168.5.191 | 192.168.5.129 192.168.5.190 |
| Đường mạng con 4 | 192.168.5.192 | 255.255.255.192 | 192.168.5.255 | 192.168.5.193 192.168.5.254 |

- Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy?

Thuộc đường mạng con số 3

Cho địa chỉ IP: 172.16.60.02/19. Hãy cho biết:

- Địa chỉ đường mạng, địa chỉ broadcast mà IP trên thuộc về.

Ta có, 19 – 16 = 3 bit. Mượn 3 bit để chia mạng con

Subnet mask: 11111111.11111111.11100000.00000000 ~ /19 ~ 255.255.224.0

Số bước nhẩy: 2n = 25 = 32

Số đường mạng con: 23

Số IP trong 1 đường mạng con: 2m – 2 = 213 - 2

Đường mạng con 1: 172.16.32.0/19

Đường mạng con 2: 172.16.64.0/19

Đường mạng con 3: 172.16.96.0/19

Suy ra IP này thuộc đường mạng con 172.16.32.0/19

- Dãy địa chỉ IP có thể cấp cho các máy tính nếu sử dụng mạng trên.

IP này thuộc đường mạng con 172.16.32.0/19, khoảng IP khả dụng từ: 172.16.32.1/19  172.16.63.254/19

- Người ta muốn chia đường mạng trên thành 6 đường mạng theo cách tối ưu nhất, trong đó:

- 1 đường mạng có 1000 máy tính: 2m – 2 >= 1000  2m >= 1002  m = 10

Suy ra, subnet mask là 32 – 10 = 22 bit (/22) = 255.255.252.0

- 2 đường mạng có 500 máy tính: 2m – 2 >= 500  2m >= 502  m = 9

Suy ra, subnet mask là 32 – 9 = 23 bit (/23) = 255.255.254.0

- 3 đường mạng có 100 máy tính: 2m – 2 >= 100  2m >= 102  m = 7

Suy ra, subnet mask là 32 – 7 = 25 bit (/25) = 255.255.255.192

- Tính subnet các mạng, xác định miền địa chỉ (Host Range) các subnet, chỉ ra địa chi broadcast các subnet

Công ty ABC Corp có một văn phòng (A) với 1000 thiết bị, công ty vừa mở rộng văn phòng với 2 khối văn phòng mới lần lượt là (B) có 500 và (C) có 100 thiết bị. Bộ phận IT dùng một Router để kết nối 3 văn phòng:

- Vẽ mô hình kết nối mạng 3 khối văn phòng trên thông qua một Router

- Áp dụng kết quả câu 2 (dùng mạng 1, 2, 4): sử dụng IP cuối cùng của mỗi mạng để làm IP cho các giao diện của máy Router (Gateway).

| Câu hỏi | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
|  | Cho địa chỉ IP: 192.168.5.167/26. Hãy cho biết. - Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân - Trình bày cách tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy - Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả dụng cho các mạng. - Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy? | 4 |
|  | Đáp Án |  |
| 1 | a. Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân - Số bit của host_id: - Tổng số bit trong địa chỉ IP là 32. - Số bit mạng (prefix) được xác định bởi /26. - Số bit của host_id = Tổng số bit - Số bit mạng = 32 - 26 = 6 bit. - Subnetmask dạng nhị phân: - Subnet mask sẽ có 26 bit đầu tiên là 1 và 6 bit cuối là 0. - Dạng nhị phân: 11111111 11111111 11111111 11000000 - Subnetmask dạng thập phân: - Chuyển đổi từng byte từ nhị phân (8 bit sang thập phân: 255.255.255.192 | 1 |
|  | b. Trình bày cách tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy - Số IP trong mỗi mạng con: - 2^(Số bit host_id) - 2 = 2^6 - 2 = 62 IP. - 2 IP bị loại bỏ: Địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast. - Bước nhảy: - 2^(Số bit host_id) = 2^6 = 64 | 1 |
|  | c. Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả dụng cho các mạng | 1 |
|  | d. Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy? - Xác định mạng con: 192.168.5.167 / 26 thuộc mạng con có địa chỉ mạng là 192.168.5.128 (vì 167 nằm trong đoạn 128 đến 192). - Mạng thứ mấy: Mạng con 192.168.5.128 là mạng con thứ 3 (đếm từ mạng con đầu tiên là 192.168.5.0). | 1 |
|  | Cho địa chỉ IP: 172.16.60.02/19. Hãy cho biết: - Địa chỉ đường mạng, địa chỉ broadcast mà IP trên thuộc về. - Dãy địa chỉ IP có thể cấp cho các máy tính nếu sử dụng mạng trên. - Người ta muốn chia đường mạng trên thành 6 đường mạng theo cách tối ưu nhất, trong đó: 1 đường mạng có 1000 máy tính. 2 đường mạng có 500 máy tính, 3 đường mạng có 100 máy tính. - Tính subnet các mạng, xác định miền địa chỉ (Host Range) các subnet, chỉ ra địa chi broadcast các subnet | 4 |
|  | Đáp Án |  |
|  | a. Địa chỉ đường mạng, địa chỉ broadcast mà IP trên thuộc về. - Địa chỉ mạng: - Mặt nạ mạng /19 có nghĩa là 19 bit đầu tiên là bit mạng. /19 trong khi mặc định lớp B /16 19 – 16 = 3. Kết luận mượn 3 bit (trong Byte3) để chia mạng con Subnet mask: 11111111.11111111.11100000.00000000 ~ 255.255.224.0 Tính số bước nhẩy: 2n với n = 5 25 = 32 Đường mạng con 1: 172.16.0.0/19 Đường mạng con 2: 172.16.32.0/19 thuộc đường này 172.16.32.1/19 172.16.63.254 Đường mạng con 3: 172.16.64.0/19 - Chuyển đổi 172.16.60.2 thành nhị phân: 10101100 00010000 00111100 00000010 - Loại bỏ 13 bit cuối cùng (32 - 19 = 13): 10101100 00010000 00100000 00000000 - Chuyển đổi lại thành thập phân: 172.16.32.0 - Địa chỉ broadcast: - Lấy địa chỉ mạng và đặt tất cả các bit host thành 1. - 172.16.60.0 (nhị phân) + 00000000 00000000 00000000 11111111 (nhị phân) = 172.16.60.255 (thập phân) | 1 |
| 2 | b. Dãy địa chỉ IP có thể cấp cho các máy tính nếu sử dụng mạng trên. - Dãy địa chỉ IP: 172.16.60.1 - 172.16.63.254 - Loại bỏ địa chỉ mạng (172.16.60.0) và địa chỉ broadcast (172.16.63.255). | 1 |
|  | c. Người ta muốn chia đường mạng trên thành 6 đường mạng theo cách tối ưu nhất, trong đó: 1 đường mạng có 1000 máy tính. 2m – 2 >= 1000 2m >= 1002 m = 10 (m = bao nhiu là tượng trưng có số lượng bit còn lại làm Host_id Subnet mask: 255.255.11111100.00000000 = 255.255.252.0 2 đường mạng có 500 máy tính. 2m – 2 >= 500 2m >= 502 m = 9 Subnet mask: 255.255.11111110.00000000 = 255.255.254.0 3 đường mạng có 100 máy tính. 2m – 2 >= 100 2m >= 102 m = 7 Subnet mask: 255.255.11111111.10000000 = 255.255.255.128 Kỹ thuật chia VLSM: A: 1000 máy: 2m – 2 >= 1000 2m >= 1002 m = 10 Subnet mask /22 (32 – 10 = 22), suy ra: (số bước nhẩy 2n = 22 = 4) Đường mạng con 1: 172.16.0.0/22 (X) Đường mạng con 2: 172.16.4.0/22 Đường mạng con 3: 172.16.8.0/22 Đường mạng con 4: 172.16.12.0/22 B: 500 máy: 2m – 2 >= 500 2m >= 502 m = 9 Subnet mask /23 (32 – 9 = 23), suy ra: (số bước nhẩy 2n = 21 = 2) Đường mạng con 1: 172.16.4.0/23 (X) Đường mạng con 2: 172.16.6.0/23 (X) Đường mạng con 3: 172.16.8.0/23 Đường mạng con 4: 172.16.10.0/23 C: 100 máy: 2m – 2 >= 100 2m >= 102 m = 7 Subnet mask /25 (32 – 7 = 25), suy ra: (số bước nhẩy 2n = 27 = 128) Đường mạng con 1: 172.16.8.0/25 (X) Đường mạng con 2: 172.16.8.128/25 (X) Đường mạng con 3: 172.16.9.0/25 (X) Đường mạng con 4: 172.16.9.128/25 - Phân tích: - Cần 10 bit cho 1000 máy (2^10 = 1024) - Subnet mask: 32 – 10 = 22 tương ứng 255.255.252.0 - Cần 9 bit cho 500 máy (2^9 = 512) - Subnet mask: 32 – 9 = 23 tương ứng 255.255.254.0 - Cần 7 bit cho 100 máy (2^7 = 128) - Subnet mask: 32 – 7 = 25 tương ứng 255.255.255.192 | 1 |
|  | d. Tính subnet các mạng, xác định miền địa chỉ (Host Range) các subnet, chỉ ra địa chi broadcast các subnet | 1 |
|  | Công ty ABC Corp có một văn phòng với 1000 thiết bị, công ty vừa mở rộng văn phòng với 2 khối văn phòng mới lần lượt là 500 và 100 thiết bị. Bộ phận IT dùng một Router để kết nối 3 văn phòng: - Vẽ mô hình kết nối mạng 3 khối văn phòng trên thông qua một Router - Áp dụng kết quả câu 2 (dùng mạng 1, 2, 4): sử dụng IP cuối cùng của mỗi mạng để làm IP cho các giao diện của máy Router (Gateway). | 2 |
|  | Đáp Án |  |
|  | a. Vẽ mô hình kết nối mạng 3 khối văn phòng trên thông qua một Router | 1.0 |
| 3 | b. Liệt kê 4 đường mạng đầu tiên: Network, Subnet mask, IP range, broadcast Theo bảng liệt kê trên ta có địa chỉ gateway các đường mạng - GW1: 172.16.63.254 - GW2: 172.16.65.254 - GW4: 172.16.68.126 | 1.0 |