Cho địa chỉ IP: 192.168.5.167/26. Hãy cho biết.

- Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân

11111111.11111111.11111111.11000000 (nhị phân) ~ /26 (prefix) ~ 255.255.255.192 (thập phân)

Số bit còn lại trong phần Host_id là: 32 – 26 = 6 bit

- Trình bày cách tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy

- Bước nhẩy: 2n (với n = 6) = 26 = 64

- Số IP trong 1 mạng con: 2m – 2 = 26 – 2 = 62

- Số đường mạng con là: 2n với n là số bit dùng để chia mạng con (bit mượn)= n = 2  22 = 4

- Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả dụng cho các mạng.

| Đường mạng | Địa chỉ mạng | Subnet mask | Broadcast | Khoảng IP khả dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường mạng con 1 | 192.168.5.0 | 255.255.255.192 | 192.168.5.63 | 192.168.5.1 192.168.5.62 |
| Đường mạng con 2 | 192.168.5.64 | 255.255.255.192 | 192.168.5.127 | 192.168.5.65 192.168.5.126 |
| Đường mạng con 3 | 192.168.5.128 | 255.255.255.192 | 192.168.5.191 | 192.168.5.129 192.168.5.190 |
| Đường mạng con 4 | 192.168.5.192 | 255.255.255.192 | 192.168.5.255 | 192.168.5.193 192.168.5.254 |

- Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy?

Thuộc đường mạng con số 3

Cho địa chỉ IP: 172.16.60.02/19. Hãy cho biết:

- Địa chỉ đường mạng, địa chỉ broadcast mà IP trên thuộc về.

Ta có, 19 – 16 = 3 bit. Mượn 3 bit để chia mạng con

Subnet mask: 11111111.11111111.11100000.00000000 ~ /19 ~ 255.255.224.0

Số bước nhẩy: 2n = 25 = 32

Số đường mạng con: 23

Số IP trong 1 đường mạng con: 2m – 2 = 213 - 2

Đường mạng con 1: 172.16.32.0/19

Đường mạng con 2: 172.16.64.0/19

Đường mạng con 3: 172.16.96.0/19

Suy ra IP này thuộc đường mạng con 172.16.32.0/19

- Dãy địa chỉ IP có thể cấp cho các máy tính nếu sử dụng mạng trên.

IP này thuộc đường mạng con 172.16.32.0/19, khoảng IP khả dụng từ: 172.16.32.1/19  172.16.63.254/19

- Người ta muốn chia đường mạng trên thành 6 đường mạng theo cách tối ưu nhất, trong đó:

- 1 đường mạng có 1000 máy tính: 2m – 2 >= 1000  2m >= 1002  m = 10

Suy ra, subnet mask là 32 – 10 = 22 bit (/22) = 255.255.252.0

- 2 đường mạng có 500 máy tính: 2m – 2 >= 500  2m >= 502  m = 9

Suy ra, subnet mask là 32 – 9 = 23 bit (/23) = 255.255.254.0

- 3 đường mạng có 100 máy tính: 2m – 2 >= 100  2m >= 102  m = 7

Suy ra, subnet mask là 32 – 7 = 25 bit (/25) = 255.255.255.192

- Tính subnet các mạng, xác định miền địa chỉ (Host Range) các subnet, chỉ ra địa chi broadcast các subnet

Công ty ABC Corp có một văn phòng (A) với 1000 thiết bị, công ty vừa mở rộng văn phòng với 2 khối văn phòng mới lần lượt là (B) có 500 và (C) có 100 thiết bị. Bộ phận IT dùng một Router để kết nối 3 văn phòng:

- Vẽ mô hình kết nối mạng 3 khối văn phòng trên thông qua một Router

- Áp dụng kết quả câu 2 (dùng mạng 1, 2, 4): sử dụng IP cuối cùng của mỗi mạng để làm IP cho các giao diện của máy Router (Gateway).

b. Liệt kê 4 đường mạng đầu tiên: Network, Subnet mask, IP range, broadcast

Theo bảng liệt kê trên ta có địa chỉ gateway các đường mạng

- GW1: 172.16.63.254

- GW2: 172.16.65.254

- GW4: 172.16.68.126

Câu 1: Cho địa chỉ mạng: 178.2 0.101.0/24. Hãy chia thành 12 mạng con (số lượng máy đều nhau).

a. Trình bày cách xác định số bit phải mượn chia subnet

b. Trình bày cách tính số máy mỗi mạng và bước nhảy

c. Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả dụng cho 4 mạng đầu tiên.

d. Cho biết những IP sau: 178.20.101.30, 178.20.101.90, 178.20.101.201, 178.20.101.249 thuộc mạng thứ mấy?

GIẢI

a.

- để chia tối thiểu thành 12 mạng con, ta có công thức 2n>=12 suy ra n=4  24`= 16>=12

- vậy số bit cần mượn trong hostid là 4 bit

- suy ra số bit còn lại trong phần hostid sẽ là 32-24-4=4 bit

- kết luận subnet mask đi kèm với 12 đường mạng con sẽ là 28 bit ( gồm 24 bit có sẵn đầu bài (/24) + 4 bit mượn them để chia thành 12 mạng con )  subnet mask = 255.255.255.240 (/28)

b.

- số máy mỗi mạng : 2m-2 = 24-2=14

- số bước nhảy: 2m=24=16

c.

- đường mạng con 1: 178.20.101.0/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.1/28  178.20.101.14/28

+ địa chỉ broadcast: 178.20.101.15/28

- đường mạng con 2: 178.20.101.16/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.17/28-178.20.101.30/28

+ địa chỉ broadcast: 178.20.101.31/28

- đường mạng con 3: 178.20.101.32/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.33/28178.20.101.46/28

+ địa chỉ broadcast: 178.20.101.47/28

- đường mạng con 4: 178.20.101.48/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.49/28178.20.101.62/28

+ địa chủ broadcast: 178.20.101.63/28

d.

- đường mạng số 1 : 178.20.101.0/28

- đường mạng số 2: 178.20.101.16/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.17/28178.20.101.30/28

+ địa chủ broadcast: 178.20.101.31/28

kết luận 178.20.101.30/28 thuộc đường mạng số 2

- đường mạng số 3: 178.20.101.32/28

- đường mạng số 4: 178.20.101.48/28

- đường mạng số 5: 178.20.101.64/28

- đường mạng số 6: 178.20.101.80/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.81/28178.20.101.94/28

+ địa chỉ broadcast: 178.20.101.95/28

kết luận 178.20.101.90/28 thuộc đường mạng số 6

- đường mạng số 7: 178.20.101.96/28

- đường mạng số 8: 178.20.101.112/28

- đường mạng số 9: 178.20.101.128/28

- đường mạng số 10: 178.20.101.144/28

- đường mạng số 11: 178.20.101.160/28

- đường mạng số 12: 178.20.101.176/28

- đường mạng số 13: 178.20.101.192/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.193/28178.20.101.206/28

+ địa chỉ broadcast: 178.20.101.207/28

kết luận 178.20.101.201/28 thuộc đường mạng số 13

- đường mạng số 14: 178.20.101.208/28

- đường mạng số 15: 178.20.101.224/28

- đường mạng số 16: 178.20.101.240/28

+ địa chỉ khả dụng: 178.20.101.241/28178.20.101.254/28

+ địa chủ broadcast: 178.20.101.255/28

kết luận 178.20.101.249/28 thuộc đường mạng số 16

Câu 2.1. Cho địa chỉ: 192.168.1.0/24. Hãy phân chia địa chỉ trên cho các mạng sau:

+ Mạng 1 yêu cầu 18 host

+ Mạng 2 yêu cầu 45 host

+ Mạng 3 yêu cầu 90 host

+ Mạng 4 yêu cầu 6 host

a. Trình bày cách xác định số bit của hostID từng mạng

b. Hãy tìm địa chỉ mạng, Subnet mask của từng mạng

c. Cho biết dãy IP, địa chỉ broadcast của từng mạng

d. Số lượng IP chưa dùng đến là bao nhiêu?

GIẢI

a.

- mạng 1 yêu cầu 18 host : 2m-2>=18  2m>=18+2  m=5 (32>=20)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 5 bit

- mạng 2 yêu cầu 45 host: 2m-2>=45  2m>=45+2  m=6 (64>=47)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 6 bit

- mạng 3 yêu cầu 90 host: 2m-2>=90  2m>=90+2  m=7 (128>=92)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 7 bit

- mạng 4 yêu cầu 6 host: 2m-2>=6  2m>=6+2  m=3 (8>=8)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 3 bit

b.

- mạng 1 yêu cầu 18 host nên số bit trong phần hostid = 5  nestid = 27

- số bước nhảy:2m  25= 32

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1 : 192.168.1.0/27

- địa chỉ mạng 2 : 192.168.1.32/27

- địa chỉ mạng 3 : 192.168.1.64/27

- địa chỉ mạng 4 : 192.168.1.96/27

- …

subnet mask: 255.255.255.224

- mạng 2 yêu cầu 45 host nên số bit trong phần host id = 6  nestid = 26

- số bước nhảy: 2m  26=64

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1: 192.168.1.0/26

- địa chỉ mạng 2: 192.168.1.64/26

- địa chỉ mạng 3: 192.168.1.128/26

- địa chỉ mạng 4: 192.168.1.192/26

- …

subnet mask: 225.225.225.192

- mạng 3 yêu cầu 90 host nên số bit trong phần host id= 7  nestid = 25

- số bước nhảy: 2m  27=128

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1: 192.168.1.0/25

- địa chỉ mạng 2: 192.168.1.128/25

- địa chỉ mạng 3: 192.168.2.0/25

- địa chỉ mạng 4: 192.168.2.128/25

- …

subnet mask: 255.255.255.128

- mạng 4 yêu cầu 6 host nên số bit trong phần hostid = 3  netid = 29

- số bước nhảy: 2m  23=8

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1: 192.168.1.0/29

- địa chỉ mạng 2: 192.168.1.8/29

- địa chỉ mạng 3: 192.168.1.16/29

- địa chỉ mạng 4: 192.168.1.32/29

- …

subnet mask: 255.255.255.248

c.

- địa chỉ mạng 3 (90 host):

+ Khoảng IP khả dụng: 192.168.1.1/25  192.168.1.126/25

+ địa chỉ broadcast: 192.168.1.127/25

- địa chỉ mạng 2 (45 host):

+ Khoảng IP khả dụng: 192.168.1.129/26  192.168.1.190/26

+ địa chỉ broadcast: 192.168.1.191/26

- địa chỉ mạng 1 (18 host):

+ Khoảng IP khả dụng: 192.168.1.193/27  192.168.1.222/27

+ địa chỉ broadcast: 192.168.1.223/27

- địa chỉ mạng 4 (6 host):

+ Khoảng IP khả dụng: 192.168.1.225/29  192.168.1.230/29

+ địa chỉ broadcast: 192.168.1.231/29

d.

- Tổng số IP trong mạng gốc: 256

- Tổng số IP đã dung : 232 IP

- Tổng số IP chưa dùng đến 256-232 = 24 IP

Câu 3: Cho địa chỉ mạng: 182.12.0.0/16. Hãy xây dựng thành các mạng con, mỗi mạng có 120 máy

a. Trình bày cách xác định số bit làm host_id

b. Trình bày cách tính subnet mask của các mạng và bước nhảy

c. Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ khả dụng cho 4 mạng đầu tiên.

d. Liệt kê địa chỉ broadcast của 6 mạng trên

GIẢI

a.

- 2m-2>=120  2m>=120+2  m=7 (128>=120)

- vậy cần ít nhất 7 bit để làm hostid

b.

- hosted = 7 bit  số bit dành cho netid sẽ là 32-7=25 bit

Vậy submask là: 255.255.255.128

- số bước nhảy: 2m=27=128

c.

- mạng 1: 182.12.0.0/25

+ địa chỉ khả dụng 182.12.0.1/25  182.12.0.126/25

+ submask : 255.255.255.128

- mạng 2: 182.12.0.128/25

+ địa chỉ khả dụng 182.12.0.129/25  182.12.0.254/25

+ submask : 255.255.255.128

- mạng 3: 182.12.1.0/25

+ địa chỉ khả dụng 182.12.1.1/25  182.12.1.126/25

+ submask : 255.255.255.128

- mạng 4: 182.12.1.128/25

+ địa chỉ khả dụng 182.12.1.129/25  182.12.1.254/25

+ submask : 255.255.255.128

d.

- mạng 1: 182.12.0.127/25

- mạng 2: 182.12.0.255/25

- mạng 3: 182.12.1.127/25

- mạng 4: 182.12.1.255/25

- mạng 5: 182.12.2.127/25

- mạng 6: 182.12.2.255/25

Câu 4.1. Cho dải địa chỉ: 202.18.102.0/24. Hãy phân chia địa chỉ trên cho các mạng sau:

+ Mạng 1 yêu cầu 12 host

+ Mạng 2 yêu cầu 55 host

+ Mạng 3 yêu cầu 60 host

+ Mạng 4 yêu cầu 28 host

a. Xác định số bit của hostID từng mạng, số máy trong từng mạng con

b. Hãy tính địa chỉ mạng, Subnet mask của từng mạng

c. Cho biết dãy IP, địa chỉ broadcast của từng mạng

d. Số lượng IP có thể dùng cho mạng khác là bao nhiêu?

GIẢI

a.

- mạng 1 yêu cầu 12 host : 2m-2>=12  2m>=12+2  m=4 (16>=14)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 4 bit

- mạng 2 yêu cầu 55 host : 2m-2>=55  2m>=55+2  m=6 (64>=57)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 6 bit

- mạng 3 yêu cầu 60 host : 2m-2>=60  2m>=60+2  m=6 (64>=62)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 6 bit

- mạng 4 yêu cầu 28 host : 2m-2>=28  2m>=28+2  m=5 (32>=30)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 5 bit

b.

- mạng 1 yêu cầu 12 host nên số bit trong phần hostid = 4  nestid = 28

- số bước nhảy:2m  24= 16

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1: 202.18.102.0/28

- địa chỉ mạng 2: 202.18.102.16/28

- địa chỉ mạng 3: 202.18.102.32/28

- địa chỉ mạng 4: 202.18.102.48/28

- …

subnet mask: 255.255.255.240

- mạng 2 yêu cầu 55 host nên số bit trong phần hostid = 6  nestid = 26

- số bước nhảy:2m  26= 64

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1: 202.18.102.0/26

- địa chỉ mạng 2: 202.18.102.64/26

- địa chỉ mạng 3: 202.18.102.128/26

- địa chỉ mạng 4: 202.18.102.192/26

- …

subnet mask: 255.255.255.192

- mạng 3 yêu cầu 60 host nên số bit trong phần hostid = 6  nestid = 26

- số bước nhảy:2m  26= 64

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1 : 202.18.102.0/26

- địa chỉ mạng 2 : 202.18.102.64/26

- địa chỉ mạng 3 : 202.18.102.128/26

- địa chỉ mạng 4 : 202.18.102.192/26

- …

subnet mask:255.255.255.192

- mạng 4 yêu cầu 28 host nên số bit trong phần hostid = 5  nestid = 27

- số bước nhảy:2m  25= 32

địa chỉ mạng

- địa chỉ mạng 1 : 202.18.102.0/27

- địa chỉ mạng 2 : 202.18.102.32/27

- địa chỉ mạng 3 : 202.18.102.64/27

- địa chỉ mạng 4 : 202.18.102.96/27

- …

subnet mask: 255.255.255.224

c.

- mạng 3 (60 host):

+ khoảng IP khả dụng: 202.18.102.0/26  202.18.102.62/26

+ địa chỉ broadcast: 202.18.102.63/26

- mạng 2 (55 host):

+ khoảng IP khả dụng: 202.18.102.65/26  202.18.102.126/26

+ địa chỉ broadcast: 202.18.102.127/26

- mạng 4 (28 host):

+ khoảng IP khả dụng: 202.18.102.129/27  202.18.102.190/27

+ địa chỉ broadcast: 202.18.102.191/27

- mạng 1 (12 host):

+ khoảng IP khả dụng: 202.18.102.193/28  202.18.207./28

+ địa chỉ broadcast: 202.18.102.208/28

d.

- Tổng số IP trong mạng gốc: 256

- Tổng số IP đã dùng : 176 IP

- Số lượng IP có thể dùng cho mạng khác 256-176 = 80 IP

Câu 5: Cho địa chỉ IP: 192.168.203.202/27. Hãy cho biết.

a> Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân

b> Trình bày cách tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy

c> Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả dụng cho 4 mạng cuối cùng.

d> Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy?

GIẢI

a.

- theo đề bài số bit /27  số bit đã mượn n=27-24=3

- hostid m=32-27=5

dạng nhị phận: 11111111.11111111.11111111.11100000

dạng thập phân: 255.255.255.224

b.

- số máy mỗi mạng: 2m-2=25-2=30

- số bước nhảy: 2m=25=32

c.

- mạng 1: 192.168.203.128/27

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.203.129/27  192.168.203.158/27

+ địa chỉ broadcast: 192.168.203.159/27

+ subnet mask: 255.255.255.224

- mạng 2: 192.168.203.160/27

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.203.161/27  192.168.203.190/27

+ địa chỉ broadcast: 192.168.203.191/27

+ subnet mask: 255.255.255.224

- mạng 3: 192.168.203.192/27

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.203.193/27  192.168.203.222/27

+ địa chỉ broadcast: 192.168.203.223/27

+ subnet mask: 255.255.255.224

- mạng 4: 192.168.203.224/27

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.203.225/27  192.168.203.254/27

+ địa chỉ broadcast: 192.168.203.255/27

+ subnet mask: 255.255.255.224

d. 192.168.203.202/27

xác định đường mạng: (202/32+1) = 7

kết luận: IP ban đầu thuộc mạng số 7

Câu 6.1. Cho dải địa chỉ: 192.168.33.0/24. Hãy phân chia địa chỉ trên cho các mạng sau:

+ Mạng 1 yêu cầu 2 host

+ Mạng 2 yêu cầu 55 host

+ Mạng 3 yêu cầu 90 host

a> Trình bày cách xác định số bit của hostID từng mạng

b> Hãy tính địa chỉ mạng, Subnet mask của từng mạng

c> Cho biết dãy IP, địa chỉ broadcast của từng mạng

d> Số lượng IP có thể chia cho các mạng con khác là bao nhiêu?

GIẢI

a.

- mạng 1 yêu cầu 2 host: 2m-2>=2  2m>=2+2  m=2 (4>=4)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 2 bit

- mạng 2 yêu cầu 55 host: 2m-2>=55  2m>=55+2  m=6 (64>=57)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 6 bit

- mạng 3 yêu cầu 90 host: 2m-2>=90  2m>=90+2  m=7 (128>=92)

vậy số bit có trong phần host sẽ là 7 bit

b.

- mạng 1 yêu cầu 2 host nên số bit trong phần hostid = 2  netid =30

- số bước nhảy: 2m=22=4

địa chỉ mạng

- mạng 1: 192.168.33.0/30

- mạng 2: 192.168.33.4/30

- mạng 3: 192.168.33.8/30

- mạng 4: 192.168.33.12/30

-…

subnet mask: 255.255.255.252

- mạng 2 yêu cầu 55 host nên số bit trong phần hostid = 6  netid =26

- số bước nhảy: 2m=26=64

địa chỉ mạng

- mạng 1: 192.168.33.0/26

- mạng 2: 192.168.33.64/26

- mạng 3: 192.168.33.128/26

- mạng 4: 192.168.33.192/26

-…

subnet mask: 255.255.255.192

- mạng 3 yêu cầu 90 host nên số bit trong phần hostid = 7  netid =25

- số bước nhảy: 2m=27=128

địa chỉ mạng

- mạng 1: 192.168.33.0/25

- mạng 2: 192.168.33.128/25

- mạng 3: 192.168.34.0/25

- mạng 4: 192.168.34.128/25

-…

subnet mask: 255.255.255.128

c.

- mạng 3 (90 host):

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.33.1/25  192.168.33.126/25

+ địa chỉ broadcast: 192.168.33.127/25

- mạng 2 (55host):

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.33.129/26  192.168.33.190/26

+ địa chỉ broadcast: 192.168.33.191/26

- mạng 1 (2 host):

+ khoảng IP khả dụng: 192.168.33.193/30  192.168.33.194/30

+ địa chỉ broadcast: 192.168.33.195/30

d.

- Tổng số IP trong mạng gốc: 256

- Tổng số IP đã dùng : 196 IP

- Số lượng IP có thể chia cho mạng con khác 256-196 = 60 IP

6.2. Áp dụng kết quả câu 6.1, điền IP cho các máy trong mô hình mạng sau:

Lập 2 bảng IP điền IP cho A, B, C, D, E, F, G, H, K (DNS trỏ về SRV01)

GW A B C D

Câu 7: (giống câu 5)

Cho địa chỉ IP: 192.168.204.51/28. Hãy cho biết.

a. Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân

b. Tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy

c. Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy?

d. Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, dãy địa chỉ

của đường mạng đầu tiên, đường mạng xác định ở câu c. và đường mạng cuối.

A)

Phương pháp tính số bit của host_id: 32 – 28 = 4

Binary: 11111111.11111111.11111111.11110000

Decimal:  255.255.255.240

- Số bit dành cho host: 4 bit

- 2^4 = 16

Bước nhảy 2^4 = 16

C)

IP IP 192.168.204.51 thuộc khoảng 192.168.204.48 - 192.168.204.63 => thuộc mạng con thứ 4

D)

| Mạng con | IP mạng | Sub mask | IP broadcast | Dãy IP khả dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.204.0 | 255.255.255.240 | 192.168.204.15 | 192.168.204.1 - 192.168.204.14 |
| 4 | 192.168.204.48 | 255.255.255.240 | 192.168.204.63 | 192.168.204.49 - 192.168.204.62 |
| 16 | 192.168.204.240 | 255.255.255.240 | 192.168.204.255 | 192.168.204.241 - 192.168.204.254 |

8.1. Cho dải địa chỉ: 172.16.4.0/22. Hãy phân chia địa chỉ trên cho các mạng sau:

+ Mạng 1 yêu cầu 54 host

+ Mạng 2 yêu cầu 455 host

+ Mạng 3 yêu cầu 240 host

+ Mạng 4 yêu cầu 108 host

a. Vẽ mô hình cây phân nhánh mạng con theo yêu cầu trên

Số bit của host id m = 32-22=10, vậy số IP cao nhất là 2^10 (tính luôn 2 địa chỉ

mạng và broadcast)

Cây phân nhánh như sau:

b. Xác định số bit của hostID từng mạng

Theo mô hình cây trên ta có

Mạng 2: 32 – 23 = 9 bit => 2^9 = 512 >= 445

Mạng 3: 32 – 24 = 8 bit => 2^8 = 256 >= 240

Mạng 4: 32 – 25 = 7 bit => 2^7 = 128 >= 108

Mạng 1: 32 – 26 = 6 bit => 2^6 = 64 >= 54

c. Hãy tính địa chỉ mạng, Subnet mask của từng mạng

Mạng 2: 172.16.4.0/255.255.254.0

Mạng 3: 172.16.6.0/255.255.255.0

Mạng 4: 172.16.7.0/255.255.255.128

Mạng 1: 172.16.7. 128/255.255.255.192

d. Số lượng IP chưa dùng đến là bao nhiêu?

Số lượng IP còn thừa: 64

8.2. Từ nhánh địa chỉ còn lại ở câu 8.1.d (phần chưa chia) hãy:

a. Chia thành 4 mạng con đều nhau: cho biết số bit mượn, bước nhảy, số máy mỗi mạng con và subnet mới.

Xác định mạng ban đầu: 172.16.7.192/26

Chia thành 4 mạng con: cần mượn thêm 2 bit   Subnet mask mới: 26+2 = 28

Vậy số bit của host_id là m = 32 – 28 = 4

Subnet: 255.255.255.240

Bước nhảy: 2^m = 2^4 = 16

Số máy: 2^m-2 = 2^4-2 = 14

b. Tính subnet mask mới (dạng nhị phân và thập phân) và liệt kê mạng đầu tiên

Thập phân: Subnet: 255.255.255.240

Nhị phân: 11111111.11111111.11111111.11110000

Mạng đầu tiên: 172.16.7.128/28 – 172.16.7.129 -> 172.16.7.142 -

172.16.7.143

Câu 9.

Cho địa chỉ IP: 192.168.25.167/26. Hãy cho biết.

e. Phương pháp tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân

f. Trình bày cách tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy

g. Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, địa chỉ khả

dụng cho các mạng.

h. Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy?

Câu 9e)

Phương pháp tính số bit của host_id: 32 – 26 = 6

Binary: 11111111.11111111.11111111.11000000

Decimal:  255.255.255.192

f)

Số bit dành cho host: 6 bit

Số IP trong mỗi mạng con: 2^4 = 16

Bước nhảy 2^4 = 16

g)+

| Mạng con | IP mạng | Sub mask | IP broadcast | IP khả dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.25.0 | 255.255.255.192 | 192.168.25.63 | 192.168.25.1 - 192.168.25.62 |
| 2 | 192.168.25.64 | 255.255.255.192 | 192.168.25.127 | 192.168.25.65 - 192.168.25.126 |
| 3 | 192.168.25.128 | 255.255.255.192 | 192.168.25.191 | 192.168.25.129 - 192.168.25.190 |
| 4 | 192.168.25.192 | 255.255.255.192 | 192.168.25.255 | 192.168.25.193 - 192.168.25.254 |

h)

IP thuộc 192.168.25.167 thuộc dải IP 192.168.25.128 – 192.168.25.191 => thuộc mạng con thứ 3

Câu 10. (4,0 điểm)

10.1. Cho địa chỉ IP: 172.16.10.02/19. Hãy cho biết:

a. Địa chỉ đường mạng, địa chỉ broadcast mà IP trên thuộc về.

MẠNG 2

MẠNG 3b. Dãy địa chỉ IP có thể cấp cho các máy tính nếu sử dụng mạng trên.

c. Người ta muốn chia đường mạng trên thành 6 đường mạng theo cách tối ưu nhất,

trong đó:

a. 1 đường mạng có 1000 máy tính.

b. 2 đường mạng có 500 máy tính,

c. 3 đường mạng có 100 máy tính.

d. Tính subnet các mạng, xác định miền địa chỉ (Host Range) các subnet, chỉ ra địa

chi broadcast các subnet

Câu 10:

10.1. Cho IP: 172.16.10.2/19

- IP đường mạng và IP broadcast

- IP mạng:

- IP IP: 172.16.10.2

- Sub mask: /19 (255.255.224.0)

- IP mạng: Giữ nguyên 19 bit đầu và đặt 13 bit cuối bằng 0

172.16.10.2 -> 172.16.10.00000000 = 172.16.0.0

- IP broadcast:

- Giữ nguyên 19 bit đầu và đặt 13 bit cuối bằng 1

172.16.10.2 -> 172.16.10.11111111 = 172.16.31.255

b. Dãy IP IP có thể cấp cho các PC nếu sử dụng mạng trên

- IP khả dụng: từ IP sau IP mạng đến trước IP broadcast

- IP khả dụng đầu: 172.16.0.1

- IP khả dụng cuối: 172.16.31.254

172.16.0.1 - 172.16.31.254

c. Chúng ta cần tạo ra 6 mạng con từ dải IP 172.16.0.0/19.

1. Mạng 1: 1000 PC

2. Mạng 2: 500 PC

3. Mạng 3: 500 PC

4. Mạng 4: 100 PC

5. Mạng 5: 100 PC

6. Mạng 6: 100 PC

1. Mạng 1: 1000 PC

- CIDR: /22

- IP mạng: 172.16.0.0/22

- IP khả dụng: 172.16.0.1 - 172.16.3.254

- IP broadcast: 172.16.3.255

2. Mạng 2: 500 PC

- CIDR: /23

- IP mạng: 172.16.4.0/23

- IP khả dụng: 172.16.4.1 - 172.16.5.254

- IP broadcast: 172.16.5.255

3. Mạng 3: 500 PC

- CIDR: /23

- IP mạng: 172.16.6.0/23

- IP khả dụng: 172.16.6.1 - 172.16.7.254

- IP broadcast: 172.16.7.255

4. Mạng 4: 100 PC

- CIDR: /25

- IP mạng: 172.16.8.0/25

- IP khả dụng: 172.16.8.1 - 172.16.8.126

- IP broadcast: 172.16.8.127

5. Mạng 5: 100 PC

- CIDR: /25

- IP mạng: 172.16.8.128/25

- IP khả dụng: 172.16.8.129 - 172.16.8.254

- IP broadcast: 172.16.8.255

6. Mạng 6: 100 PC

- CIDR: /25

- IP mạng: 172.16.9.0/25

- IP khả dụng: 172.16.9.1 - 172.16.9.126

- IP broadcast: 172.16.9.127

d.

| Mạng   | IP mạng   | Sub mask       | CIDR  | IP khả dụng               | IP broadcast |

| Mạng 1 | 172.16.0.0     | 255.255.252.0     | /22   | 172.16.0.1 - 172.16.3.254      | 172.16.3.255      |

| Mạng 2 | 172.16.4.0     | 255.255.254.0     | /23   | 172.16.4.1 - 172.16.5.254      | 172.16.5.255      |

| Mạng 3 | 172.16.6.0     | 255.255.254.0     | /23   | 172.16.6.1 - 172.16.7.254      | 172.16.7.255      |

| Mạng 4 | 172.16.8.0     | 255.255.255.128   | /25   | 172.16.8.1 - 172.16.8.126      | 172.16.8.127      |

| Mạng 5 | 172.16.8.128   | 255.255.255.128   | /25   | 172.16.8.129 - 172.16.8.254    | 172.16.8.255      |

| Mạng 6 | 172.16.9.0     | 255.255.255.128   | /25   | 172.16.9.1 - 172.16.9.126      | 172.16.9.127      |

Câu 11.

Cho địa chỉ IP: 192.168.66.56/27. Hãy cho biết.

i. Cách tính số bit của host_id, subnetmask dạng nhị phân, thập phân

j. Tính số IP trong mỗi mạng con và bước nhảy giữa các mạng

k. Lập bảng xác định địa chỉ mạng, Subnet mask, địa chỉ broadcast, dãy địa chỉ

của đường mạng đầu tiên, thứ 5 và đường mạng cuối.

l. Địa chỉ IP đầu tiên trong đề bài thuộc mạng thứ mấy?

Câu 11:

i. - Số bit của host_id:

- CIDR: /27

- Số bit tổng cộng: 32

- Số bit dành cho network: 27

- Số bit dành cho host: (32 - 27 = 5)

- Sub mask dạng nhị phân:

- Sub mask: /27

- Dạng nhị phân: (11111111.11111111.11111111.11100000)

- Sub mask dạng thập phân:

- Sub mask: /27

- Dạng thập phân: (255.255.255.224)

j.

- Số IP trong mỗi mạng con:

- Số bit dành cho host: 5

- Số IP trong mỗi mạng con: (2^5 = 32)

- Bước nhảy giữa các mạng:

- Bước nhảy: 32 IP IP (bằng với số IP trong mỗi mạng con)

k.

Đường mạng đầu:

- IP mạng: 192.168.66.0

- Sub mask: 255.255.255.224

- IP broadcast: 192.168.66.31

- Dãy IP khả dụng: 192.168.66.1 - 192.168.66.30

Đường mạng thứ 5

- IP mạng: 192.168.66.128 (0 + 432)

- Sub mask: 255.255.255.224

- IP broadcast: 192.168.66.159

- Dãy IP khả dụng: 192.168.66.129 - 192.168.66.158

Đường mạng cuối:

- IP mạng: 192.168.66.224 (192.168.66.0 + (256-32))

- Sub mask: 255.255.255.224

- IP broadcast: 192.168.66.255

- Dãy IP khả dụng: 192.168.66.225 - 192.168.66.254

| Đường mạng | IP mạng     | Sub mask     | IP broadcast | Dãy IP khả dụng        |

| Đầu   | 192.168.66.0     | 255.255.255.224 | 192.168.66.31     | 192.168.66.1 - 192.168.66.30 |

| Thứ 5      | 192.168.66.128   | 255.255.255.224 | 192.168.66.159    | 192.168.66.129 - 192.168.66.158 |

| Cuối       | 192.168.66.224   | 255.255.255.224 | 192.168.66.255    | 192.168.66.225 - 192.168.66.254 |

l.

- IP: 192.168.66.56

- Mỗi mạng con có 32 IP, bước nhảy : 32.

Xác định mạng con chứa IP IP 192.168.66.56:

- 192.168.66.56 thuộc khoảng từ 192.168.66.32 đến 192.168.66.63

=>  IP 192.168.66.56 thuộc mạng con thứ 2 (vì mỗi mạng con có 32 IP và mạng đầu có IP từ 192.168.66.0 đến 192.168.66.31).

Câu 12.

12.1. Công ty có đường mạng 182.92.0.0/16, được chia thành, chia thành các subnet

theo yêu cầu sau:

- Nhóm 1: 3 subnet có 125 địa chỉ

- Nhóm 2: 4 subnet có 254 địa chỉ

- Nhóm 3: 2 subnet có 500 địa chỉ

a. Xác định số bit của host_id lớn nhất phải dùng để chia mạng con

b. Tính subnet mask của từng mạng

c. Liệt kê đường mạng nhóm 3: đường mạng, subnet mask, ip đầu-ip cuối,

broadcast

d. Liệt kê đường mạng nhóm 2: đường mạng, subnet mask, ip đầu-ip cuối,

broadcast

Câu 12: 12.1.  a.

- Nhóm 1: 3 Sub có 125 IP

- Cần ít nhất 7 bit cho host (27 = 128 - 2 = 126 host)

- Sub mask: /25 (255.255.255.128)

- Nhóm 2: 4 Sub có 254 IP

- Cần ít nhất 8 bit cho host (28 = 256 - 2 = 254 host)

- Sub mask: /24 (255.255.255.0)

- Nhóm 3: 2 Sub có 500 IP

- Cần ít nhất 9 bit cho host (29 = 512 - 2 = 510 host)

- Sub mask: /23 (255.255.254.0)

b.

- Nhóm 1: /25 (255.255.255.128)

- Nhóm 2: /24 (255.255.255.0)

- Nhóm 3: /23 (255.255.254.0)

c.

Nhóm 3, Sub 1:

- IP mạng: 182.92.0.0

- Sub mask: 255.255.254.0

- IP đầu: 182.92.0.1

- IP cuối: 182.92.1.254

- IP broadcast: 182.92.1.255

Nhóm 3, Sub 2:

- IP mạng: 182.92.2.0

- Sub mask: 255.255.254.0

- IP đầu: 182.92.2.1

- IP cuối: 182.92.3.254

- IP broadcast: 182.92.3.255

d.

Nhóm 2, Sub 1:

- IP mạng: 182.92.4.0

- Sub mask: 255.255.255.0

- IP đầu: 182.92.4.1

- IP cuối: 182.92.4.254

- IP broadcast: 182.92.4.255

Nhóm 2, Sub 2:

- IP mạng: 182.92.5.0

- Sub mask: 255.255.255.0

- IP đầu: 182.92.5.1

- IP cuối: 182.92.5.254

- IP broadcast: 182.92.5.255

Nhóm 2, Sub 3:

- IP mạng: 182.92.6.0

- Sub mask: 255.255.255.0

- IP đầu: 182.92.6.1

- IP cuối: 182.92.6.254

- IP broadcast: 182.92.6.255

Nhóm 2, Sub 4:

- IP mạng: 182.92.7.0

- Sub mask: 255.255.255.0

- IP đầu: 182.92.7.1

- IP cuối: 182.92.7.254

- IP broadcast: 182.92.7.255

12.2. Cho IP 172.29.0.0/255.255.0.0, yêu cầu tạo ra các mạng con có 4090 host (IP,

máy)

c. Hãy tính số bit làm cần mượn để tạo subnet mask mới và số bit làm host_id

d. Liệt kê 4 đường mạng đầu tiên: Network, Subnet mask, IP range, broadcast

12.2.

c.

- Số host cần: 4090

- Số bit Sub mask mới: 32 - 12 = 20

- Sub mask mới: 20 (255.255.240.0)

d.

Mạng con 1:

- IP mạng: 172.29.0.0

- Sub mask: 255.255.240.0

- IP range: 172.29.0.1 - 172.29.15.254

- IP broadcast: 172.29.15.255

Mạng con 2:

- IP mạng: 172.29.16.0

- Sub mask: 255.255.240.0

- IP range: 172.29.16.1 - 172.29.31.254

- IP broadcast: 172.29.31.255

Mạng con 3:

- IP mạng: 172.29.32.0

- Sub mask: 255.255.240.0

- IP range: 172.29.32.1 - 172.29.47.254

- IP broadcast: 172.29.47.255

Mạng con 4:

- IP mạng: 172.29.48.0

- Sub mask: 255.255.240.0

- IP range: 172.29.48.1 - 172.29.63.254

- IP broadcast: 172.29.63.255